OBJETIVOS

- Pesquisar e propor, através do conhecimento da realidade e do contexto do edifício e de referências bibliográficas, princípios para execução de serviços e procedimentos com o intuito de promover a manutenção preventiva dos elementos que compõem a substância física do edifício.

- Pesquisar e propor, através do conhecimento da realidade e do contexto do edifício e de referências bibliográficas, tarefas de inspeção que deverão ser realizadas periodicamente, visando verificar o estado de conservação dos elementos que compõem a substância física do edifício.

- Identificar, dentre os serviços e procedimentos de manutenção propostos, aqueles que deverão ser realizados com uma freqüência programada a ser proposta.

ITENS DESCRITOS - INFORMAÇÕES COLETADAS, ORGANIZADAS E PRODUZIDAS

1.1 PRINCÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

1.2 TAREFAS DE INPEÇÃO – Tarefa e freqüência proposta

1.3 TAREFAS PERIÓDICAS – Tarefa e freqüência proposta

ORGANOGRAMA – RELAÇÃO ENTRE AS INFORMAÇÕES A SEREM COLETADAS, ORGANIZADAS E PRODUZIDAS

I) Serviços e procedimentos de manutenção

II) Tarefas de Inspeção

III) Tarefas periódicas

ITENS PROPOSTOS A PARTIR DA ANÁLISE DO CONTEXTO E DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELO EDIFÍCIO

| - PRINCÍPIOS PARA EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTOS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elemento |  | Tarefa | Princípios para execução de procedimentos |
| 1 | Cobertura |  |  |
| 1.1 | Telha cerâmica tipo francesa | A – Acesso à cobertura |  |
|  |  | B – Aquisição e armazenamento de telhas cerâmicas |  |
|  |  | C – Fixação de telhas, vedação nas empenas laterais e cumeeira |  |
|  |  | D - Substituição de telhas quebradas ou danificadas |  |
|  |  | E - Limpeza das telhas cerâmicas |  |
| 1.2 | Estrutura em madeira | A - Prevenção periódica e desinfestação de ataques por organismos xilófagos |  |
|  |  | B - Limpeza periódica da estrutura em madeira |  |
|  |  | C – Substituição de peças danificadas |  |
| 1.3 | Sistema de captação de águas pluviais | A - Limpeza periódica de calhas e condutores |  |
|  |  | B - Substituição de peças danificadas e fixação de peças soltas |  |
|  |  | C - Instalação de peças complementares |  |
|  |  | D – Impermeabilização do topo e da parte posterior da platibanda |  |
| 2 | Alvenarias Externas |  |  |
| 2.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço | A - Presença de fissuras e rachaduras. |  |
| 2.2 | Reboco em argamassa à base de cal | A - Retirada de partes de reboco soltas ou danificadas e limpeza da superfície |  |
|  |  | B – Caracterização da argamassa existente |  |
|  |  | C – Recomposição do reboco |  |
| 2.3 | Pintura com tinta à base de cal | A - Limpeza das alvenarias externas e ornamentos |  |
|  |  | B - Limpeza das alvenarias externas e ornamentos em áreas que apresentem manchas e/ou micro-organismos |  |
|  |  | C - Pintura das alvenarias externas e ornamentos |  |
| 2.4 | Ornamentos em argamassa à base de cal | A - Recomposição de ornamentos danificados |  |
| 3 | Alvenarias Internas |  |  |
| 3.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço | A - Presença de fissuras e rachaduras. |  |
| 3.2 | Tijolo aparente | A – Limpeza das alvenarias internas em tijolo aparente |  |
| 3.3 | Reboco em argamassa à base de cal | A - Retirada de partes de reboco soltas ou danificadas e limpeza das superfícies |  |
|  |  | B – Caracterização da argamassa existente |  |
|  |  | C - Recomposição do reboco |  |
| 3.4 | Pintura com tinta à base de cal | A - Limpeza das alvenarias internas em áreas que apresentem micro-organismos |  |
|  |  | B - Pintura das alvenarias internas em áreas que não apresentem pinturas murais |  |
| 3.5 | Pintura mural com tinta à base de cal | A - Avaliação das pinturas murais para verificar a necessidade de ações de conservação |  |
|  |  | B - Execução de prospecção pictórica e posterior restauração de área com pintura mural encoberta. |  |
| 4 | Forros / Lajes |  |  |
| 4.1 | Madeira – forro tipo paulista | A - Prevenção periódica de ataques por organismos xilófagos |  |
|  |  | B - Limpeza periódica de forros e lajes |  |
|  |  | C – Substituição de peças quebradas ou danificadas |  |
| 4.2 | Madeira – estrutura do piso do pavimento superior | A - Prevenção periódica de ataques por organismos xilófagos |  |
| 4.3 | Laje | A – Pintura periódica de laje em concreto |  |
| 5 | Pisos |  |  |
| 5.1 | Assoalho de madeira | A - Execução de lixamento, calafetagem e enceramento |  |
|  |  | B - Limpeza e enceramento periódicos dos pisos de madeira |  |
|  |  | C – Substituição de peças danificadas – pisos e barrotes |  |
|  |  | D - Prevenção periódica de ataques por organismos xilófagos |  |
| 5.2 | Ladrilho hidráulico | A – Consolidação de pequenas trincas, substituição de peças danificadas e complementação de peças faltantes; |  |
|  |  | B – Limpeza das áreas de ladrilho hidráulico; |  |
| 5.3 | Cimentado | A – Recomposição de áreas danificadas ou mal executada |  |
| 5.4 | Cerâmico | A - Limpeza periódica das peças e rejuntes |  |
| 5.5 | Deck de madeira | A - Substituição dos parafusos existentes por parafusos em aço inoxidável; |  |
|  |  | B - Substituição de peças de madeira danificadas; |  |
|  |  | C - Aplicação de produto protetor para a madeira |  |
| 6 | Escadas |  |  |
| 6.1 | Madeira | A - Execução de reforço em chumbamento no corrimão da escada |  |
|  |  | B - Execução de lixamento e enceramento da escada em madeira; |  |
|  |  | C - Prevenção periódica de ataques por organismos xilófagos |  |
| 6.2 | Metálica | A - Pintura da escada metálica |  |
| 7 | Esquadrias |  |  |
| 7.1 | Madeira e vidro | A - Instalação de peças ou borrachas de vedação |  |
|  |  | B – Substituição de peças quebradas ou danificadas; |  |
|  |  | C - Revisão periódica do funcionamento das ferragens; |  |
|  |  | D - Pintura periódica das esquadrias em madeira; |  |
|  |  | E - Limpeza de vidros e substituição de peças quebradas |  |
| 7.2 | Vidro temperado | A - Revisão periódica do funcionamento das ferragens; |  |
|  |  | B - Limpeza de vidros e substituição de peças quebradas |  |
| 7.3 | Alumínio | A - Limpeza das esquadrias em alumínio; |  |
| 8 | Elementos Metálicos |  |  |
| 8.1 | Gradil em ferro fundido | A - Pintura gradil em ferro fundido. |  |
| 8.2 | Tela de proteção | A - Pintura periódica das telas de proteção. |  |
| 8.3 | Estrutura metálica e guarda-corpo da Varanda Externa | A - Pintura periódica da estrutura metálica e do guarda-corpo; |  |
| 9 | Instalações Complementares |  |  |
| 9.1 | Luminotécnica | A - Revisão das instalações elétricas da luminária localizada na escada principal; |  |
| 9.2 | Instalações elétricas | A - Recolocação dos condutores de fiação subterrânea existentes no jardim. |  |
|  |  | B - Revisão das instalações elétricas existentes, verificando o não funcionamento de alguns elementos; |  |
|  |  | C - Fixação de condutores que se encontram soltos da parede. |  |
| 9.3 | Telefonia e Lógica | A – Instalações telefônicas |  |
| 9.5 | Instalações hidráulicas | A - Limpeza da caixa d'água. |  |
| 10 | Jardim |  |  |
| 10.1 | Vegetação | A - Manutenção constante da área de vegetação; |  |
| 10.2 | Elementos construídos | A - Limpeza constante da vegetação existente sobre os muros; |  |

| - TAREFAS DE INPEÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Elemento | Tarefas de inspeção | Frequência |
| 1 | Cobertura |  |  |
| 1.1 | Telha cerâmica tipo francesa |  |  |
| 1.2 | Estrutura em madeira |  |  |
| 1.3 | Sistema de captação de águas pluviais |  |  |
| 2 | Alvenaria Externa |  |  |
| 2.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço |  |  |
| 2.2 | Reboco em argamassa à base de cal |  |  |
| 2.3 | Pintura com tinta à base de cal |  |  |
| 2.4 | Ornamentos em argamassa à base de cal |  |  |
| 3 | Alvenaria Interna |  |  |
| 3.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço |  |  |
| 3.2 | Tijolo aparente |  |  |
| 3.3 | Reboco em argamassa à base de cal |  |  |
| 3.4 | Pintura com tinta à base de cal |  |  |
| 3.5 | Pintura mural com tinta à base de cal |  |  |
| 4 | Forros / Lajes |  |  |
| 4.1 | Madeira – forro tipo paulista |  |  |
| 4.2 | Madeira – estrutura do piso do pavimento superior |  |  |
| 4.3 | Laje |  |  |
| 5 | Pisos |  |  |
| 5.1 | Madeira |  |  |
| 5.2 | Ladrilho hidráulico |  |  |
| 5.3 | Cimentado |  |  |
| 5.4 | Cerâmico |  |  |
| 5.5 | Deck de madeira |  |  |
| 6 | Escadas |  |  |
| 6.1 | Madeira |  |  |
| 6.2 | Metálica |  |  |
| 7 | Esquadrias |  |  |
| 7.1 | Madeira e vidro |  |  |
| 7.2 | Vidro temperado |  |  |
| 7.3 | Alumínio |  |  |
| 8 | Elementos metálicos |  |  |
| 8.1 | Gradil em ferro fundido |  |  |
| 8.2 | Tela de proteção |  |  |
| 8.3 | Estrutura metálica e guarda-corpo da Varanda Externa |  |  |
| 9 | Instalações complementares |  |  |
| 9.1 | Luminotécnica |  |  |
| 9.2 | Instalações elétricas |  |  |
| 9.3 | Telefonia e Lógica |  |  |
| 9.4 | Central de Alarme |  |  |
| 9.5 | Instalações hidráulicas |  |  |
| 9.6 | Sistema de drenagem |  |  |
| 9.7 | Prevenção e detecção de incêndio |  |  |
| 10 | Jardim |  |  |
| 10.1 | Vegetação |  |  |
| 10.2 | Elementos construídos |  |  |

| III) TAREFAS PERIÓDICAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Elemento | Tarefas periódicas | Frequência |
| 1 | Cobertura |  |  |
| 1.1 | Telha cerâmica tipo francesa |  |  |
| 1.2 | Estrutura em madeira |  |  |
| 1.3 | Sistema de captação de águas pluviais |  |  |
| 2 | Alvenaria Externa |  |  |
| 2.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço |  |  |
| 2.2 | Reboco em argamassa à base de cal |  |  |
| 2.3 | Pintura com tinta à base de cal |  |  |
| 2.4 | Ornamentos em argamassa à base de cal |  |  |
| 3 | Alvenaria Interna |  |  |
| 3.1 | Alvenaria estrutural em tijolo maciço |  |  |
| 3.2 | Tijolo aparente |  |  |
| 3.3 | Reboco em argamassa à base de cal |  |  |
| 3.4 | Pintura com tinta à base de cal |  |  |
| 3.5 | Pintura mural com tinta à base de cal |  |  |
| 4 | Forros / Lajes |  |  |
| 4.1 | Madeira – forro tipo paulista |  |  |
| 4.2 | Madeira – estrutura do piso do pavimento superior |  |  |
| 4.3 | Laje |  |  |
| 5 | Pisos |  |  |
| 5.1 | Madeira |  |  |
| 5.2 | Ladrilho hidráulico |  |  |
| 5.3 | Cimentado |  |  |
| 5.4 | Cerâmico |  |  |
| 5.5 | Deck de madeira |  |  |
| 6 | Escadas |  |  |
| 6.1 | Madeira |  |  |
| 6.2 | Metálica |  |  |
| 7 | Esquadrias |  |  |
| 7.1 | Madeira e vidro |  |  |
| 7.2 | Vidro temperado |  |  |
| 7.3 | Alumínio |  |  |
| 8 | Elementos metálicos |  |  |
| 8.1 | Gradil em ferro fundido |  |  |
| 8.2 | Tela de proteção |  |  |
| 8.3 | Estrutura metálica e guarda-corpo da Varanda Externa |  |  |
| 9 | Instalações complementares |  |  |
| 9.1 | Luminotécnica |  |  |
| 9.2 | Instalações elétricas |  |  |
| 9.3 | Telefonia e Lógica |  |  |
| 9.4 | Central de Alarme |  |  |
| 9.5 | Instalações hidráulicas |  |  |
| 9.6 | Sistema de drenagem |  |  |
| 9.7 | Prevenção e detecção de incêndio |  |  |
| 10 | Jardim |  |  |
| 10.1 | Vegetação |  |  |
| 10.2 | Elementos construídos |  |  |